YOLOv11 기반 갑상선 결절 초음파 영상의
검출 및 분할 연구

― 경계 정교화 모듈과 경량화를 중심으로 ―

석사학위 논문 연구계획서

# 1. 연구 배경 및 필요성

갑상선 결절은 성인에서 매우 흔하게 발견되며, 초음파 검사는 결절의 존재·위치·경계·내부 특성을 평가하는 일차 진단 도구이다. 그러나 초음파 영상은 스페클 잡음(speckle noise), 낮은 대조도, 탐촉자·기기·검사자에 따른 편차가 크고, 결절 경계가 흐릿하여 판독자 간 변이가 크다는 한계가 있다. 이에 따라 결절을 자동으로 검출(detection)하고 정밀하게 분할(segmentation)하는 딥러닝 기법의 필요성이 크다.

본 연구의 문제의식은 다음 세 가지이다.

① 경계 모호성: 초음파 결절의 경계가 불명확하여 기존 분할 모델은 경계 부근에서 오차가 크다. → 경계 품질을 직접 개선하는 모듈·손실이 필요하다.

② 임상 배포 제약: 실제 장비·엣지 환경에 적용하려면 정확도를 유지하면서도 파라미터·연산량을 줄인 경량 모델이 필요하다.

③ 일반화 한계: 단일 데이터셋 학습 모델은 다른 기관·기기 영상에서 성능이 급락한다. → 여러 공개 데이터셋을 혼합하여 도메인 일반화를 확보해야 한다.

# 2. 연구 목적 및 기여

본 연구의 목적은 YOLOv11 분할 모델(YOLOv11-seg)을 기반으로 갑상선 결절의 검출과 분할을 하나의 멀티태스크 모델로 동시에 수행하고, 경계 정교화와 경량화를 통해 정확도와 효율을 모두 확보하는 것이다.

주요 기여(Contributions)

경계 정교화 모듈(Boundary Refinement Module, BRM) 및 경계 인식 손실(boundary-aware loss)을 제안하여 흐릿한 결절 경계에서의 검출·분할 정확도를 향상한다. (모듈+손실 이중 기여)

경량 백본/블록 교체 기반 경량화를 수행하여, 정확도 저하를 최소화하면서 파라미터·연산량·추론속도를 개선한다. (정확도–효율 trade-off 분석)

다중 공개 데이터셋(TN3K, DDTI 등) 혼합 학습과 Leave-One-Dataset-Out(LODO) 평가를 통해 도메인 일반화 성능을 정량적으로 검증한다.

# 3. 관련 연구

객체 검출·분할: YOLO 계열(실시간 검출/인스턴스 분할), Mask 기반 분할 모델.

갑상선 초음파 분할: TRFE-Net(갑상선 영역 사전지식 기반), TNSCUI2020 챌린지 계열 캐스케이드 분할.

경계 인식 기법: Boundary IoU, Active Contour Loss, Boundary Loss(거리맵 기반), 경계 주의(attention) 모듈.

경량화: GhostNet/MobileNet 계열 경량 블록, 채널 프루닝, 지식 증류(KD), INT8 양자화/TensorRT.

# 4. 데이터셋

일반화를 위해 마스크(픽셀 단위 정답)가 포함된 공개 갑상선 초음파 분할 데이터셋을 혼합 사용한다. 모든 결절을 단일 클래스(nodule)로 통일하며, 이진 마스크를 임계값 이진화(>127) 후 컨투어 기반으로 YOLO-seg 폴리곤 라벨로 변환한다.

| 데이터셋 | 구성/규모 | 라벨 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| TN3K | trainval 2,879 + test 614 (총 3,493) | 결절 마스크(JPG) | 핵심 학습/평가 |
| DDTI | image + mask (PNG) | 결절 마스크 | 도메인 다양성/LODO 일반화 |
| TG3K | 3,585 (갑상선 gland) | gland 마스크 | 보조(사전학습) - 결절 아님, 선택 |

※ 데이터셋 간 해상도·기기·라벨 기준 편차가 존재하므로, 전처리(그레이스케일→3채널, imgsz=640 정규화)를 통일하고 손상·무주석 파일을 제거한다. 양성/악성 분류 라벨(DDTI category)은 본 연구 범위 밖이며 향후 확장 과제로 둔다.

# 5. 제안 방법

## 5.1 베이스라인: YOLOv11-seg 멀티태스크

YOLOv11-seg의 Segment head는 바운딩 박스와 마스크를 동시에 출력하므로, 하나의 모델로 detection과 segmentation을 함께 수행한다. yolo11n-seg / yolo11s-seg를 기준 모델로 사용한다.

## 5.2 경계 정교화 모듈(BRM) + 경계 손실

모듈(BRM): 마스크 분기의 프로토타입(Proto) 경로에 경량 정교화 모듈을 삽입한다. 학습형 에지(Sobel) 특징과 경계 영역 강조 attention을 프로토타입에 게이트 융합(residual)하여 경계 표현을 강화한다.

손실: 분할 손실에 경계 항을 추가한다. 정답 마스크의 모폴로지 그래디언트로 얻은 경계 밴드에 대한 가중 Dice/BCE를 기본으로 하고, 필요 시 Active Contour/Boundary(거리맵) 손실과 비교한다.

설계 유의점: 과거 유사 프로젝트에서 대형 attention 모듈이 오히려 성능을 저하시킨 사례가 있으므로, 삽입 위치(백본/Proto/head)와 손실 가중치를 ablation으로 신중히 검증한다.

## 5.3 경량화: 경량 백본/블록 교체

백본/넥의 Conv·C3k2 블록을 GhostConv/Ghost-C3k2 또는 MobileNet/EfficientViT 계열 경량 블록으로 치환하여 파라미터·연산량을 절감한다. 경계 정교화 모듈(BRM)은 유지한다.

(선택) 대형 BRM 모델을 teacher로 한 지식 증류로 경량 student의 정확도를 회복한다.

INT8 양자화 및 TensorRT/ONNX export로 배포 최적화 후 GPU·CPU 추론속도를 측정한다.

# 6. 실험 설계 및 평가

데이터 분할

Pooled 5-fold 교차검증: 전체 혼합 데이터를 데이터셋 출처 기준으로 층화하여 5-fold로 평가(주 성능표).

Leave-One-Dataset-Out(LODO): 한 데이터셋으로 학습, 미학습 데이터셋으로 평가하여 도메인 일반화 정량화.

평가지표

| 범주 | 지표 |
| --- | --- |
| 검출(Detection) | box mAP@50, mAP@50-95, Precision, Recall |
| 분할(Segmentation) | mask mAP@50, mAP@50-95, Dice, IoU |
| 경계(Boundary) | Boundary IoU, HD95(95% Hausdorff), ASSD |
| 효율(Efficiency) | #Params, GFLOPs, FPS(GPU/CPU), 모델 크기 |

Ablation 구성 (경계 기여 검증)

| 구성 | 설명 |
| --- | --- |
| Baseline | YOLOv11-seg (수정 없음) |
| + BRM | 경계 정교화 모듈만 추가 |
| + Boundary Loss | 경계 손실만 추가 |
| + BRM + Loss (제안) | 모듈+손실 결합 |
| + 경량화 | 제안 모델의 경량 백본/블록 버전 |

# 7. 단계별 추진 일정

| 단계 | 내용 | 기간(주) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 환경·파이프라인 검증(격리 env, 포크 설치, seg 동작 확인) | 0.5 | 동작 검증 로그 |
| Phase 1 | 공개 데이터 수집·polygon 변환·분할 구성(Pooled/LODO) | 1.5–2 | 통합 데이터셋, data.yaml |
| Phase 2 | YOLOv11-seg 베이스라인 학습·평가(경계지표 코드 추가) | 1 | 베이스라인 성능표 |
| Phase 3 | 경계 정교화 모듈+경계 손실 구현·ablation | 2.5–3 | 제안 모델, ablation 표 |
| Phase 4 | 경량 백본/블록 교체·양자화·효율 벤치 | 2–3 | 경량 모델, Pareto 표 |
| Phase 5 | 최종 종합 평가·정성 결과·논문 산출물 정리 | 1 | 논문 표·그림 |

※ Phase 0은 이미 완료(격리 env thyroid_seg 구성, YOLOv11-seg 파이프라인 mask 지표 생성 검증).

# 8. 기대효과 및 활용

경계 정교화를 통한 결절 분할 정확도 향상 → 크기·경계 계측 신뢰도 개선(임상 판독 보조).

경량화를 통한 실시간·엣지 배포 가능성 확보(휴대형 초음파, 검진 현장).

다중 데이터셋 일반화 검증 → 실제 임상 환경 적용 시 강건성 근거 제시.

# 9. 위험요소 및 대응

| 위험요소 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 공개 데이터 라이선스/재배포 제약 | 논문에는 지표·방법만 공개, 원본 재배포 금지 준수 |
| 데이터셋 간 도메인 갭(LODO 성능 저하) | 혼합 학습·증강, 성능 저하를 일반화 논의로 분석 |
| 신규 모듈이 성능을 저해할 위험(전례 존재) | 위치·가중치 ablation 필수, 동일 조건 baseline 비교 |
| 경량화 시 정확도 하락 | 지식 증류로 회복, 정확도–효율 Pareto로 절충점 제시 |

# 10. 개발 환경 및 인프라

하드웨어: NVIDIA A100 80GB × 2–3.

소프트웨어: Python 3.10, PyTorch 2.5.1(CUDA 12.1), Ultralytics(YOLOv11) 커스텀 포크(편집형 설치).

격리 환경: 갑상선 전용 conda env(thyroid_seg) 및 프로젝트 디렉터리(/data/HJ_thyroid).

배포 최적화: TensorRT(INT8)·ONNX export 환경.

본 계획서는 연구 진행에 따라 실험 결과를 반영하여 갱신될 수 있음.